# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Программа восстановления файла фискальной памяти

RestFMem_v2

Версия 2.0.0.0

Руководство оператора

Рязань 2005

Программа RestFMem_v2 (далее просто программа) предназначена для ручного и полуавтоматического восстановления файла фискальной памяти. Программа работает под ОС Windows98, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP.

Для работы с программой необходимо запустить файл RestFMem_v2.exe. Внешний вид программы показан на рис1.

поле отчета

поле редактирования

рис. 1

Программа поддерживает следующие типы ККМ – ОКА600К, ОКА600Ф, ОКА102К, ОКА102Ф.

Форма программы содержит два поля – поле ОТЧЕТА и поле РЕДАКТИРОВАНИЯ.

Поле отчета содержит три закладки – «Отчет о целостности» и «Фискальный отчет» и «Отчет автовосстановления». Поле редактирования содержит следующие закладки «Номер машины», «Данные фискализации», «ЭКЛЗ», «Закрытие смены», «Разметка». В зависимости от режима работы и выбранного типа ККМ некоторые закладки в поле редактирования могут отсутствовать.

При запуске программы выводится окно, показанное на рис 2.

рис. 2

Необходимо ввести начальные данные. Если выбрана опция файл «Новый », необходимо просто выбрать тип ККМ и нажать кнопку «ОК». Если выбрана опция «Открыть», необходимо выбрать тип ККМ и ввести данные о количестве записей фискализации, ЭКЛЗ, закрытия смены и нажать кнопку «ОК».

Далее программа переходит в основной режим работы.

При нажатии на кнопку «Отмена» программа завершает свою работу.

Программа позволяет работать только с одним загруженным файлом фискальной памяти.

Описание Меню программы:

Меню «Файл»

«Новый»   - позволяет создать новый файл для редактирования. В файле автоматически   формируется разметка, поэтому закладки «Резметка» в поле редактирования нет.

«Открыть»  - позволяет открыть файл фискальной памяти и отредактировать испорченные записи.

«Сохранить как…»  - позволяет сохранить отредактированные данные в файле фискальной памяти *.bin, который в дальнейшем можно зашить в микросхему.

«Выход» - завершает работу программы.

Меню «Отчеты»

Позволяет создать отчеты о целостности (выявить поврежденные данные) и фискальный отчет.

«О целостности»:

«Автопроверка»  - позволяет создать отчет о всех записях в загруженном файле фискальной памяти.

«Сохранить отчет как…»  - сохраняет сформированный отчет на диске с расширение *.rpt

«Очистить» - очищает поле отчета о целостности.

«Фискальный отчет»:

«Полный»  - создает полный фискальный отчет, который можно посмотреть в поле отчета на закладке отчетов.

«Сокращенный»  - создает сокращенный фискальный отчет, который также можно посмотреть в поле отчета на закладке отчетов.

«Сохранить отчет как…»  - сохраняет сформированный отчет на диске с расширение *.frp

«Очистить» - очищает поле фискального отчета.

Редактирование данных:

«Номер машины». Закладка для редактирования номера машины приведена на рис 3

рис 3

Для редактирования данных введите в поле редактирования значение номера машины и нажмите кнопку «Сохранить». При этом над полем редактирования появиться зеленая надпись «Запись сохранена». При открытии поврежденного файла фискальной памяти и выборе закладки «номер машины» в окне редактирования будет выведен номер машины, и если он поврежден над полем редактирования будет надпись красного цвета «Внимание! Запись повреждена!».

«Данные фискализации». Закладка для редактирования данных фискализации показана на рис. 4

рис. 4

В поле «Быстрый переход» имеются окна выбора записей. Окно выбора «Все записи» содержит все существующие записи. Окно «поврежденные записи» содержит только поврежденные записи.

Для выбора нужной записи необходимо в любом окне выбора выбрать необходимую запись и нажать соответствующую кнопку «Выбрать». При этом поля для редактирования заполнятся значениями выбранной записи. Если запись повреждена, то над окном редактирования появится запись красного цвета «Внимание! Запись повреждена!». После редактирования записей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Над окнами редактирования появится надпись зеленого цвета «Запись сохранена» и данные запишутся во внутренний буфер.

Кнопка «Очистить» очищает все поля для редактирования.

Если выбран файл «Новый», то список выбора поврежденных данных и соответствующая кнопка недоступны.

«Закрытие смены». Закладка для редактирования данных закрытия смены показана на рис. 5

рис. 5

В поле «Быстрый переход» имеются окна выбора записей. Окно выбора «Все записи» содержит все существующие записи. Окно «поврежденные записи» содержит только поврежденные записи.

Для выбора нужной записи необходимо в любом окне выбора выбрать необходимую запись и нажать соответствующую кнопку «Выбрать». При этом поля для редактирования заполнятся значениями выбранной записи. Если запись повреждена, то над окном редактирования появится запись красного цвета «Внимание! Запись повреждена!». После редактирования записей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если выбран файл «Открыть» отредактированные данные занесутся во внутренний буфер, и над окнами редактирования появиться надпись зеленого цвета «Запись сохранена». Если выбран файл «Новый», то отредактированные данные занесутся во внутренний буфер, а программа автоматически перейдет к следующей записи для редактирования.

Кнопка «Очистить» очищает все поля для редактирования.

Если выбран файл «Новый», то список выбора поврежденных данных и соответствующая кнопка недоступны.

В нижней части закладки дополнительная панель, позволяющая в автоматическом режиме восстановить все данные закрытия смены из ЭКЛЗ. Для этого следует подключить ЭКЛЗ через переходник (распайку переходника смотри в приложении 1 данного руководства) к COM порту компьютера. В списке выбора портов выбрать порт подключения ЭКЛЗ и нажать кнопку «Восстановить из ЭКЛЗ». При этом данные закрытия смены будут считываться из ЭКЛЗ и заноситься во внутренний буфер программы. А в поле отчета автовосстановления будет появляться информация о ходе восстановления. *Замечание: 1запись восстанавливается примерно 0.5сек. Поэтому процесс восстановления может затянуться на долгое время, если ЭКЛЗ содержит большое кол-во записей.

«ЭКЛЗ». Закладка для редактирования данных ЭКЛЗ показана на рис. 6

рис. 6

В поле «Быстрый переход» имеются окна выбора записей. Окно выбора «Все записи» содержит все существующие записи. Окно «поврежденные записи» содержит только поврежденные записи.

Для выбора нужной записи необходимо в любом окне выбора выбрать необходимую запись и нажать соответствующую кнопку «Выбрать». При этом поля для редактирования заполнятся значениями выбранной записи. Если запись повреждена, то над окном редактирования появится запись красного цвета «Внимание! Запись повреждена!». После редактирования записей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Над окнами редактирования появиться надпись зеленого цвета «Запись сохранена» и данные запишутся во внутренний буфер.

Кнопка «Очистить» очищает все поля для редактирования.

Если выбран файл «Новый», то список выбора поврежденных данных и соответствующая кнопка недоступны.

«Разметка». Закладка для редактирования разметки показана на рис. 7

рис.7

Закладка для редактирования разметки доступна только при редактировании файла, т.е при выборе файл «Открыть». Поля для редактирования содержат значения по адресам указанным слева от поля редактирования. Если разметка повреждена , то над полями редактирования появляется надпись красного цвета «Разметка повреждена», а поле поврежденного адреса выделяется красным цветом. * ВНИМАНИЕ! Адреса указанны в шестнадцатеричном формате, и значения, расположенные по этим адресам вводятся также в шестнадцатеричном формате!

Кнопка «Сохранить» сохраняет отредактированные значения во внутреннем буфере.

Кнопка «Очистить» очищает все поля для редактирования.

ВНИМАНИЕ! Все редактируемые данные сохраняются во внутреннем буфере. Для формирования файла фискальной памяти необходимо выбрать меню «Файл» - «Сохранить как…».

Приложение 1

Кабель для подключения ЭКЛЗ к ПК

| COM - порт |  | # ЭКЛЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 (RXD) | -------- | 1 (зеленый) |
| 3 (TXD) | -------- | 3 (желтый) |
| 5 (GND) | -------- | 7 GND |
| Внешний источник | -------- | 6 +5В |