| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1, C4, С6 С2, С3 С5 С7 С8 С9 С10, С25 С11 С20, С22, С23 С21 С24 С26 С100 | К73-17-630В - 0,022 мкФ МКР-336.2/Y2-250В - 2200 пФ К50-35-400В - 47 мкФ К10-17б-Н50 - 0,022 мкФ К10-17б-М1500 - 3300пФ 10% К10-17б-Н50 - 680 пФ К10-17б-Н50 - 0,15 мкФ К50-35-50В-10 мкФ К50-35-16В - 1000 мкФ К50-35-16В - 470 мкФ К10-17б-Н50 - 0,01 мкФ К10-17б-М1500 - 1000 пФ К15-5-Н70-5кВ - 2200 пФ | 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 R2 R3 R4, R5 | C2-33 - 0,5 -1 М0м 5% С2-33 - 1 - 51 к0м 5% С2-33 - 0,25 - 300 Ом 5% С2-33 - 25 - 1 Ом 5% | 1 1 1 2 |  |
| R7, R14 R8, R9 R10 | С2-33 - 0,125 -150 кОм 5% С2-33 - 0,25 - 2 МОм 5% С2-33 - 0,125 - 300 Ом 5% | 2 2 1 |  |
| R11, R12, R21, R26 R13 R15 | С2-33 - 0,125 -750 Ом 5% С2-33 - 0,125 -150 Ом 5% С2-33 - 0,25 -750 Ом 5% | 4 1 1 |  |
| R16,17 R18 R22 | С2-33 - 0,125 -24 Ом 5% С2-33 - 0,125 -1,5 кОм 5% С2-33 - 0,125 - 75 Ом 5% | 2 1 1 |  |
| R23,25 R24 R27, R28 | С2-33 - 0,125 - 4,7 кОм 1% Перемычка С2-33 -0,125 - 200 кОм 5% | 2 1 2 | Устанавливаются при регулировании |
|  | Диоды |  |  |
| VD1 VD2 VD3, VD4, VD5 VD6 VD20, VD21 | 3N257 1N4937 КД522Б КС212Ж MBR360 | 1 1 3 1 2 |  |
|  | Транзисторы |  |  |
| VT1 VT2 VT3 | 1RFBE30 КТ313А КТ3117А | 1 1 1 |  |
|  | Микросхема |  |  |
| IC1 | КР142ЕН19 | 1 | TL 431CLP |
|  | Оптопара |  |  |
| U1,U2 | 4N35 | 2 | АОТ 128 |

Рис. 11. Плата блока питания БПС25ВА. Перечень элементов.